|  | Comune di Torgiano (Provincia di Perugia) |
| --- | --- |

POR FESR 2007-2013 REGIONE UMBRIA ASSE III – ATTIVITA’ B3

BANDO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PALAZZETTO DELLO SPORT – via Perugia

## RELAZIONE TECNICA

Oggetto dell’intervento è la ottimizzazione delle prestazioni energetiche del Palazzetto dello Sport, sito in Via Perugia, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torgiano al foglio 28, particella 2336, con categoria catastale D/6 di proprietà del Comune di Torgiano.

L’edificio realizzato negli anni 70” è costituito da una intelaiatura in c.a. e tamponatura con pannelli in cemento armato preconfezionati, con dimensioni in pianta pari a 36,30 m x 25,70 m ed una altezza fuori terra di 11,00 m, con il fronte lungo esposto a nord-ovest.

Il volume interno è diviso in “area gioco” a tutta altezza 10,00 m, una “area spogliatoio e servizi” posta al disotto delle gradinate, con una altezza media di 3,00 m.

Gli interventi previsti interessano le seguenti parti dell’edificio:

- Involucro edilizio - con la sostituzione degli infissi esistenti;

- Impianto riscaldamento - con la sostituzione del generatore a gasolio con generatori a pompa di calore aria-acqua;

Impianto d’illuminazione – con la sostituzione degli attuali corpi illuminanti a tubi fluorescenti e ad incandescenza con nuovi apparecchi a tecnologia LED .

visto il progetto redatto in ottobre 2013 conservato agli atti e composto dai seguenti elaborati:

| 1 | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA |
| --- | --- |
| 2 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, COSTI DELLA SICUREZZA e ONERI DELLA SICUREZZA |
| 3 | CRONOPROGRAMMA LAVORI |
| 4 | ELENCO PREZZI |
| 5 | STIMA MANODOPERA |
| 6 | CRONOPROGRAMMA LAVORI |
| 7 | RELAZIONE TECNICA CONSUMI ENERGETICI ANTE OPERAM |
| 8 | RELAZIONE TECNICA CONSUMI ENERGETICI POST OPERAM |
| 9 | TAV. 01 - INQUADRAMENTO |
| 10 | TAV.02 - INFISSI |
| 11 | TAV.03 – POMPE DI CALORE |
| 12 | TAV.04 – ELETTRICO ATTUALE |
| 13 | TAV.05 – ELETTRICO PROGETTO |
| 14 | TAV. 06 – QUADRI ELETTRICI |

#### si propone

- di approvare il progetto esecutivo suddetto

- di effettuare una procedura di affidamento ristretta semplificata  ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Procedimento

___________________________

Arch. Claudio Bedini

|  | Comune di Torgiano (Provincia di Perugia) |
| --- | --- |

POR FESR 2007-2013 REGIONE UMBRIA ASSE III – ATTIVITA’ B3

BANDO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PALAZZETTO DELLO SPORT – via Perugia

# VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

( ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 21.12.1999 n. 554 )

Il Responsabile del Procedimento Arch. Claudio Bedini e il Progettista, Per. Ind. Santi Mariano, verificata la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente relativo agli interventi di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport;

Si ritiene di validare i seguenti punti:

- la corrispondenza del nominativo del progettista a quello dell’affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;

- la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;

- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti da regolamento;

- che per la tipologia di intervento, l’indagine geotecnica nell’area non è necessaria;

- non trattandosi di progettazione di strutture, non sono necessarie relazioni di calcolo;

- l’esistenza del computo metrico – estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

- la verifica di esclusione dalle procedure di impatto ambientale;

- che il progettista dichiara il rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

- la non necessità dell’acquisizione di pareri,

- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;

| Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Bedini | Il Progettista Per. Ind. Mariano Santi |
| --- | --- |